### Veiledning for uttak og innsending av prøver til realtime RT-PCR

## For prøveuttak til realtime RT-PCR anbefales det å ha følgende utstyr tilgjengelig:

- For rognvæske/melke/rognkorn: 	barkoderør med RLT-buffer fra PHARMAQ Analytiq

- For yngel/vev:	 		barkoderør med RNAlater fra PHARMAQ Analytiq

- Isoporeske

- Kjøleelement

- Pinsett og skalpell

- Rent underlag for å trimme vevsbiter

- Gassbrenner

- Tørkepapir

I pakken med PHARMAQ Analytiq barkoderør er skjema for bestilling av analyser. Det er spesielt viktig å fylle ut lokalitetsnr for å sikre god sporbarhet. Vi anbefaler at skjema for prøveuttak utfylles fortløpende ettersom prøvene tas.

Det anbefales også å plassere barkoderørene i boks, gjerne sortert etter vev. Tomme bokser sendes ut på forespørsel.

NB! Det må ikke legges flere forskjellige vev på samme prøverør, da dette kan føre til kontaminering mellom vev i tillegg til omveksling av vev, og dermed feilanalyser. Bruk ett prøverør per vev som skal undersøkes.

Alle prøver skal registreres elektronisk i kundeportalen før forsendelse.

## Veiledning for uttak av prøver for settefisk og matfisk:

Uttak av prøver til realtime RT-PCR-analyser skal utføres med sterilteknikk for å unngå kontaminering av prøvene.

• Bruk papir for å fjerne vevsrester fra skalpellbladet

• Bruk gassbrenner for å sterilisere skalpellbladet og pinsetten mellom forskjellige fisk og vev

• Bruk gjerne den sterile innsiden av skalpellpapiret for å trimme vevsbiter

• Prøver av hodenyre og hjerte bør være i minst mulig kontakt med bukhulen

1

Prøvene skal være på størrelse med et fyrstikkhode, 2x2x2mm. Det er viktig at vevsprøvene er dekket av væsken i rørene (1).

1

PLOMMESEKKYNGEL:		Legges hel på prøverør med RNAlater.

STØRRE YNGEL: 	Hode kappes bak gjellelokk og deles eventuelt i to før det legges på rør med RNA-later. Få med gjeller, hjerte og nyrer.

SETTEFISK / MATFISK:

01. Gjelle (2. gjellebue)/hudprøver tas først (2A, 2B og 2C)

2C

02. Skjær ut vevet med steril skalpell. Legg vevsbiten på et sterilt underlag og del vevet i 2 like store

2B

2A

biter (A- og B-prøve). Legg begge vevsbitene i samme rør med RNAlater

03. Brenn av pinsett og skalpell før en skjærer inn i hjertehulen. Bruk pinsetten til å ta tak i bulbus (hvit forlengelse av hjerte) og skjær løs hjertet (3)

04. Legg hjertet på sterilt underlag og skjær hjertespissen i 2 deler. Legg begge vevsbitene i ett nytt rør med RNAlater

05. Tørk av vevsrester fra skalpellbladet og brenn av med gassbrenner før en skjærer inn i bukhulen (4)

06. Nyreprøven tas ved å første fjerne svømmeblæren, uten å skjære inn i nyren. Brenn av skalpell og pinsett før en skjærer inn i hodenyren. Skjær ut en firkant av hodenyren og del vevsbiten på et sterilt underlag. Legg begge vevsbitene i et nytt rør med RNAlater (5)

5

4

3

07. Etter man er ferdig med prøvetakingen av en fisk, fyller man ut barkodeskjemaet

08. Noter eventuelle kommentarer til riktig rør (f.eks. frisk, svimer, død og eventuelle skader)

6

09. Prøverørene legges i bobleplastkonvolutt/isoporeske sammen med skjema for prøvepakken, bestillingsskjema og kjøleelement, og sendes ekspress over natt. (6)

Spesifikt for uttak av PD-prøver:

01. Det er anbefalt å starte med en steril pinsett og skalpell og skjære inn i hjertehulen

02. Det er viktig og ikke ødelegge skilleveggen (septum transversum) mellom buk og hjertehule. Skjær derfor skrått ned fra brystfinnen og inn i hulrommet til hjerte

03. Bruk pinsetten og skjær løs hjertet

04. Legg hjertet på sterilt underlag (f.eks. innsiden av skalpellpapiret) og skjær hjertespissen i 2 deler

05. Legg begge vevsbitene i et rør med RNAlater.

Regelmessig screening

Ved regelmessig screening, anbefales det uttak av risikofisk (svimere og/eller fersk dødfisk), frem til

positiv PCR-prøve. Etter at en har påvist et agens på risikofisk, bør en starte med å screene tilfeldig friske individer for å avdekke sykdomsomfanget i populasjonen.

## Veiledning for uttak av prøver for stamfisk:

Uttak av prøver til Realtime RT-PCR-analyser skal utføres med sterilteknikk for å unngå kontaminering av prøvene.

ROGNVÆSKE/MELKE:	Minimum 0,2 ml og opp til 1 ml rognvæske eller melke per rør. Ikke slå sammen melke eller rognvæskeprøver fra flere individer.

ROGNKORN:		           Et rognkorn per rør.

Prøver av rognvæske, melke og rognkorn tas på prøverør med RLT-buffer. Dersom prøvene skal sendes neste dag kan de oppbevares i kjøleskap, men må fryses dersom de skal lagres over lengre tid. Det er svært viktig å sørge for tilstrekkelig kjøling under transport!

Skulle noe være uklart – Ta gjerne kontakt!

## Prøvene sendes med ekspress over natt til:

PHARMAQ Analytiq AS

Thormøhlensgate 53D

5006 Bergen